ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СУШКИ ТАБАКА В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Бубнов Е.А., канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака махорки и табачных изделий, г. Краснодар

Аннотация

Разработана и изготовлена сушилка для табака, позволяющая использовать энергию ветра. Определена убыль массы табака, закрепленного на шнурах и иглах, в условиях естественной сушки, установлена ее продолжительность.

Качество табака формируется в поле и во многом зависит от соблюдения требований агротехники и уборки. Однако закрепить и развить качественные признаки можно только в процессе сушки и первичной обработки.

В процессе сушки в табачных листьях протекают сложные биохимические превращения, в результате которых свежие листья превращаются в сырье с определенным химическим составом, специфическим цветом, необходимыми технологическими свойствами и курительными достоинствами.

В зависимости от условий сушки и параметров воздуха способы сушки делятся на две группы: в естественных условиях без специального подогрева (на солнце или в тени) и с искусственным подогревом воздуха. Для каждого способа характерны свои преимущества и недостатки. Так, искусственная сушка не зависит от погодных условий, табак получается высокого качества, однако недостатками являются очень значительные капиталовложения на строительство сушильных сооружений и затраты энергии на сушку. В естественных условиях процесс сильно зависит от погодных условий, качество табака ниже, чем при искусственной сушке, однако отсутствуют затраты на строительство сооружений и топливо при дальнейшей сушке. В условиях фермерского хозяйства отсутствие значительных капиталовложений на строительство сушильных сооружений является определяющим фактором в пользу выбора естественной сушки.

Нами была разработана и изготовлена сушилка, позволяющая эффективно использовать энергию ветра, за счет использования преград при движении воздуха. Схема сушилки и движения воздушного потока представлены на рисунке 1.

В сушилке табак размещался на иглах и вертикальных гирляндах. В процессе сушки фиксировалась убыль массы табака, результаты представлены на рисунке 2.

Рис.1 Схема движения воздушного потока в сушилке

Рис.2  Убыль массы табака при различных способах его закрепления

Из рисунка видно, что убыль массы для различных способов закрепления аналогична. Однако на шнурах, первые 5 суток происходила более интенсивная убыль массы, а при одинаковой начальной массе для шнура 1 и иглы 1 их конечная масса отличается на 200г. Это может быть обусловлено особенностями крепления табака. На шнуры табак закреплялся машинным способом. Такое крепление листьев менее надежно, чем низка на иглы, поэтому некоторые листья в процессе сушки падали со шнура, возврат этих листьев на шнур осуществить невозможно, поэтому эти листья составляли невозвратимые потери. Разность массы иголки и шнура составляет порядка 100г, соответственно потери табака при креплении на шнур составляют ориентировочно 100г. Однако в условиях фермерского хозяйства все выпавшие листья можно собрать и нанизать заново.

Из рисунка видно, что продолжительность сушки составила 18 – 19 суток, что по продолжительности близко к солнечной сушке  (до 22 суток). Однако при солнечной сушке табак необходимо на ночь укрывать или закатывать рамы, на которых он закреплен, в помещения для предотвращения увлажнения табака в результате атмосферных явлений, что создает определенные неудобства для фермера. В нашей сушилке табак на протяжении всей сушки был защищен от дождя, что является бесспорным преимуществом такого способа.

Таким образом, в условиях фермерского хозяйства целесообразно использовать сушилку нашей конструкции, поскольку она позволяет достаточно быстро высушивать табак, при низкой ее стоимости, простоте, удобстве использования, а также отсутствии затрат на топливо. Следует учитывать, что при сушке возможно осыпание табака, а его потери можно устранить повторным закреплением выпавших листьев.