ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЮХАТЕЛЬНОГО ТАБАКА

Чугунный Е.А., Гнучих Е.В., канд.техн. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий Россельхозакадемии, г. Краснодар

В результате исследований предложена научно обоснованная технология изготовления нюхательного табака, предусматривающая составление мешки, размол табаков по сортам, отбор необходимых фракций, смешивание фракций различных сортов, увлажнение, ароматизацию, фасовку и упаковку.

В настоящее время в Российской Федерации большой популярностью пользуются нетрадиционные табачные изделия, так называемые некурительные табаки (насвай, нюхательный, сосательный и жевательный табаки). В частности, потребление нюхательного табака составляет около 6600 кг в год [1].

Нюхательный табак – это вид некурительного табачного изделия, предназначенного для нюханья, изготовленного из тонкоизмельченной соусированной и/или ароматизированной табачной пыли и других компонентов [2]. Нюхательный табак могут изготавливать без применения ароматизаторов, но чаще всего используют пищевые ароматизаторы различных направлений: ментоловые, эвкалиптовые, фруктовые, ягодные. Наиболее распространёнными ароматизаторами в производстве нюхательного табака являются мятная эссенция, ментол, цитрусовые и фруктовые ароматы.

Производство нюхательного табака в России отсутствует, этот вид табачной продукции поступает на отечественный рынок из-за границы, что существенно влияет на его потребительскую цену. Способ потребления, отсутствие табачного дыма и отсутствие загрязнения окружающей среды делают его употребление не только доступным, но и удобным в местах, где курение запрещено.

Существует несколько различных методов производства нюхательного табака, например: метод «морковки», «Парижский», «быстрый» и «Шмальцер». Но они все характеризуются относительно высоким влагосодержанием конечного продукта, необходимого для предотвращения раздражения слизистых оболочек. В зависимости от вкусовых предпочтений технология изготовления нюхательного табака незначительно разнится. Конечный продукт может различаться по цвету, по фракционному составу, по влажности и по органолептическим показателям.

Общим принципом изготовления нюхательного табака является измельчение до пылеобразного состояния табачных листьев. А отличительной особенностью – способ подготовки табака к измельчению и окончательная обработка перед получением готового продукта.

Все методы производства нюхательного табака предусматривают предварительную ферментацию табачного сырья различными способами. Некоторые табаки выдерживаются годами в специальных умеренно прохладных помещениях, другие же проходят более быструю ферментацию в помещениях со специально подготовленным тёплым воздухом. Табаки измельчают на размельчительных машинах различного типа либо с помощью струи воздуха высокого давления, либо на агрегатах мельничного типа. Дальнейшим общепринятым этапом изготовления нюхательного табака является просеивание полученной порошкообразной консистенции. Практически все способы изготовления нюхательного табака предусматривают процесс увлажнения с помощью солевых растворов с той лишь разницей, что по одному методу табаки увлажняются до измельчения, а по другому – после. В зависимости от способа изготовления табаки могут повторно просеиваться, смешиваться с незначительными количествами соли тонкого помола, а также обрабатываться различными ароматизаторами, эфирными маслами, а иногда даже растопленным маслом или жиром [3].

Нюхательный табак присутствует на российском рынке и пользуется большим спросом, возникает необходимость в его изучении. Поэтому одной из целей исследований явилась разработка  научно обоснованной технологии изготовления нюхательного табака.

Материалом для исследований служат:

- табачное сырьё различных типов и товарных сортов, соответствующее ГОСТ 8072-77 «Табак-сырьё ферментированное» и другой нормативно-технической документации [4];

- ароматизаторы, разрёшенные для использования в пищевой промышленности.

Для определения содержания никотина в нюхательном табаке используем ГОСТ 30038-93 «Табак и табачные изделия. Определение содержания алкалоидов. Спектрофотометрический метод» [5].

Определение влажности и фракционного состава проводится по общепринятым в табачной отрасли методам.

В результате лабораторных исследований предложена технологическая схема изготовления нюхательного табака, последовательность операций в которой следующая: составление мешки, размол табаков по сортам, отбор необходимых фракций, смешивание фракций различных сортов, увлажнение, ароматизация, фасовка и упаковка.

На первом этапе изготовления нюхательного табака необходимо подобрать листовые табаки с нужными технологическими и химическими параметрами, в частности учитывая содержание никотина. Это процесс составления мешки из листовых табаков, согласно разработанной рецептуре. Предпочтение отдаётся тёмным сортам табака, так как они обладают наиболее желательными органолептическими характеристиками, нежели остальные сорта.

Затем наступает следующая стадия изготовления – размол листовых табаков по сортам. Табаки различных сортов, предварительно взвешенные, помещаются в специальный измельчающий агрегат (мельницу) для последующего размалывания до порошкообразной консистенции. Наблюдается прямая зависимость между массой вносимого табака и временем его помола, соответственно, чем больше табака мы помещаем в мельницу, тем больше времени понадобится для его помола. Табак взвешивается непосредственно перед измельчением для контроля потерь на выходе из мельницы.

На следующем этапе приготовления нюхательного табака происходит отбор необходимых фракций. Отбор нужных фракций производится с помощью рассева с набором сит разного диаметра от 0,5 до 0,1 мм. Опытным путём установлено наиболее оптимальное время просеивания. Затем каждая отдельная фракция взвешивается и отправляется дальше по технологической линии. В результате проведённой органолептической оценки каждой фракции в отдельности, определено, что наиболее оптимальными являются фракции с размером частиц 0,25-0,5 мм и 0,1-0,25 мм, так как они обладают наилучшими показателями. На этом этапе происходит также контроль фракционного состава. В процессе рассеивания помимо двух вышеупомянутых фракций образуются ещё две с размером частиц: >0,5 мм и <0,1 мм. Фракция с размером крупинок <0,1 мм считается непригодной для дальнейшего использования и относится к технологическим потерям, а фракция >0,5 мм отправляется на повторное измельчение.

Следующая стадия технологического процесса – приготовление сухой смеси – смешивание фракций различных сортов табачного порошка, самое главное в данном процессе соблюсти точную пропорцию, от этого зависит качество получающегося в итоге нюхательного табака. Эти пропорции должны соответствовать рецептуре конкретной мешки нюхательного табака.

Следующий технологический этап изготовления нюхательного табака – увлажнение. Готовая сухая табачная смесь с влажностью 4,5-7,5 % помещается над солевым раствором в условиях с относительной влажностью воздуха 75 %, где она распределяется ровным тонким слоем для равномерного насыщения. Порошкообразную смесь табаков выдерживают в течение 6-7 дней для достижения необходимого уровня влажности – 14-18 %. На этой стадии изготовления нюхательного табака необходим контроль влажности после выдержки над солевым раствором.

На завершающем этапе получения конечного продукта увлажнённая табачная мешка проходит процесс ароматизации. На измельчённый табачный порошок с помощью распыления наносят спиртовый раствор ароматизатора в пропорциях, заданных рецептурой. Количество наносимого ароматизатора можно изменять в зависимости от мешки, сорта и свойств табака, для этого осуществляется контроль количества применяемых ароматизаторов. При нанесении ароматизаторов, табак приобретает соответствующий аромат, который значительно улучшает его органолептические характеристики. После чего готовый нюхательный табак необходимо выдержать в закрытом проветриваемом помещении для равномерного распределения аромата. Готовые образцы проходят полный органолептический контроль на соответствие заданным показателям и далее отправляются на фасовку и упаковку. Табак фасуется по 5, 8, 10, 50 грамм в герметичную, влагонепроницаемую упаковку из полипропилена со сварным швом или плотно прилегающей крышкой.

Список литературы:

- Сборник статистических и оценочных показателей по табачному бизнесу Российской Федерации ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром». –  Москва, 2009

- ГОСТ Р 52463-2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2006. – 30с.

- Voges Ernst European nasal snuff // Tobacco Encyclopedia. – Mainz: Pressehaus, 1984. Р.432-435.

- ГОСТ 8072-77  Табак-сырьё ферментированное. – М.:Госстандарт СССР: Изд-во стандартов, 1977.-15с.

- ГОСТ 30038-93 Табак и табачные изделия. Определение содержания алкалоидов. Спектрофотометрический метод. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 11с.